西南科技大学网络教育毕业设计（论文）任务书

| 题目名称 |  | 基于FPGA的交通灯控制器设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称 |  | 电子信息工程 |  |  | 层 次 | 专升本 |
| 题目来源 |  | □教师科研 ■社会实践 □实验室建设 □其它 |  |  |  |  |
| 题目类型 |  | □理论研究 □应用研究 ■设计开发 □其它 |  |  |  |  |
| 选题背景 及目的 |  | 经过近三十年的发展，CPLD/FPGA器件已经和微处理器、DSP器件一起，成为现代数字电子系统的三大基石。在这近三十年间FPGA技术的发展取得了巨大的成功，无论从芯片的规模还是复杂度上，都发生了革命性的变化。由于FPGA具有高度的灵活性、并行性、开发周期短等特点，并且随着工艺的进步FPGA的成本、功耗和延时问题得到有效的解决，FPGA内部不断的融合各种软硬件的IP核，更有利于SOC设计，使得FPGA大有向DSP和处理器两个领域侵蚀的趋势。可编程逻辑器件已经成为半导体产业中发展最快的领域。 |  |  |  |  |
| 工作任务 及要求 |  | 假定十字路口马路的A方向和B方向各有一组红、黄、绿三个灯组成的交通灯，要求设计一个交通红绿灯控制器，实现对这两组交通灯的管理。正常时，交替放行十字交叉路的两个方向，放行时间相等；交通堵塞时，由交通警察人工控制某方向的放行时间，以便按照交通负荷疏导阻塞车辆。其具体功能要求如下：（1）在正常运行状态下，两组交通灯按以下规律自动进行转换，在不同时刻分别放行不同方向上的车辆：（绿，红）50s（黄绿，红）5s（黄，红）20s（红黄，红）20s（红，黄）10s（红，绿）50s（红，黄绿）5s（红，黄）20s（红，红黄）20s（黄，红）10s（绿，红）50s……（注：括号内以逗号分隔的分别为A、B两个方向点亮的交通灯）。 （2）若某一方向发生交通阻塞，则由交通警察通过按下该方向的放行按钮来人工控制放行该方向，直到疏通后，可按“恢复到正常状态”按钮，重新进入正常运行状态。当欲放行某方向时，按下该方向的“放行”按钮，则红绿灯自动将相应方向的道路放行，此后不会自动放行另一个方向的道路，这时候若按一次“恢复到正常状态”按钮，则整个系统恢复到正常运行状态。人工控制放行必须遵循如下限制规则：若现在正处于放行与不放行之间的切换过程中，即有黄灯亮时，则不允许立刻改变放行方向，必须按正常运行到所需放行的方向时，才保持放行该方向；而且每个方向的放行时间不得小于某一最小值（假定为30秒钟），以免车辆频繁起停。只有在（绿，红）20s和（红，绿）20s状态下，可以人工控制改变放行方向，即直接跳转到下一状态。 （3）如果某方向处于人工放行的状态，应有指示灯指示这一情况。 |  |  |  |  |
| 以上内容由指导教师填写 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师签字 | 教师姓名： 年 月 日 |  | 教学学院审核 | 审核意见： 年 月 日 |  |  |

层次：高起专、专升本